Задача: Моделирование деталей и создание сборки

Время: 6 часов

Данные: Чертежи деталей, модели, сборочный чертеж, описание сборки и работы тисков

Задача:

1. Создать трехмерные модели по представленным чертежам

2. Создать сборочную модель

3. Создать ассоциативный чертеж детали Колонка и сборочный чертеж тисков

4. Создать анимацию процесса работы тисков

5. Создать анимацию сборки тисков

Сохранить созданные файлы в подготовленную папку на рабочем столе. В качестве имени файла используйте номер участника и название детали. Например, участник под номером 7 сохраняет деталь 05.01.01_Корпус  под именем 07_05.01.01_Корпус.

В результате работы участник должен получить:

1. Модели деталей и сборки

2. Чертежи деталей

3. .avi файл процесса работы механизма

4. .avi файл процесса сборки механизма

Описание сборки и работы механизма

Тиски предназначены для зажима валов и других цилиндрических деталей диаметром до 29 мм при фрезеровании в них шпоночных пазов, лысок, прорезей и т.п.

В данной сборочной единице использованы следующие стандартные изделия:

- Поз.13 – болт M8-8g x 20.58 ГОСТ 7808-70 (4 шт.);

- Поз.14 – болт M10-8g x 30.58 ГОСТ 7808-70 (1 шт.);

- Поз.15 – болт  M16-8g x 45.58 ГОСТ 7808-70 (1 шт.);

- Поз.16 – винт AM6-8g x 9.46 ГОСТ 1491-80 (2 шт.);

- Поз.17 – винт AM8- 8g x 12.46 ГОСТ 1491-80 (8 шт.);

- Поз.18 – винт M8- 8g x 30.46 ГОСТ 1477-93 (2 шт.);

- Поз.19 – винт АM10- 8g x 40.46 ГОСТ 1482-84 (2 шт.);

- Поз.20 – гайка М10-7Н.5 ГОСТ 5916-70 (4 шт.);

- Поз.21, 22, 23 – штифты ГОСТ 3128-70

            - 3n6 x 20 (4 шт.);

            - 5n6 x 30 (1 шт.);

            - 8n6 x 30 (1 шт.).

На угольник 10устанавливается колонка 1. Крепление колонки к угольнику осуществляется с помощью болтов 14, 15. На колонку 1 устанавливаются две губки 2. В губки вставлены втулки 4 и 12, через которые проходит винт 3 с правой и левой резьбой. Каждая втулка крепится к губке четырьмя болтами 13. К колонке с помощью диагонально расположенных винтов 16 и штифта 28 крепится фиксатор 11, который предотвращает осевое смещение винта 3. На губки устанавливают призмы 5. Четырьмя винтами 17 к губке 2 крепится крышка 6.

Регулировка призмы в продольном направлении осуществляется с помощью винтов 19, после чего фиксируется винтом 18. На конец винта 3 с помощью штифта 22 крепится штурвал, состоящий из гайки 7, четырех рукояток 8 с шаровыми ручками 9. Рукоятки 8 вставляются в отверстия ∅10 гайки 7 и фиксируются штифтами 21. При вращении штурвала по часовой стрелке втулки 4 и 12 передвигаются по винту 3 в противоположном направлении и тянут за собой губки, на которых установлены призмы. Призмы сближаются и зажимают изделие. При вращении против часовой стрелки призмы раздвигаются и освобождают изделие.

Все фаски для внутренней метрической резьбы выполнены по ГОСТ 10549-80 и на чертежах деталей не указаны.

Оценка:

Все объективные баллы приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Моделирование деталей | 16 |
| --- | --- |
| 3D модель –Гайка | 2 |
| 3D модель – Ручка | 1 |
| 3D модель – Рукоятка | 1 |
| 3D модель – Винт | 2 |
| 3D модель – Втулка.04 | 1 |
| 3D модель – Фиксатор | 1 |
| 3D модель – Втулка .12 | 1 |
| 3D модель – Призма | 1 |
| 3D модель – Угольник | 1 |
| 3D модель – Крышка | 1 |
| 3D модель – Колонка | 2 |
| 3D модель – Губка | 2 |
| Моделирование сборки | 7,5 |
| Деталь помещена в сборку и наложены все необходимые связи Если нет всех необходимых связей, снимается 0,2 балла, если деталь отсутствует в сборке, снимается 0,3 балла | Начисляется 0,3 Максимум 6 |
| Использование мастера проектирования при создании болтового соединения | 0,5 |
| Использование мастера проектирования при создании винтового соединения | 0,5 |
| Использование мастера проектирования при создании штифтового соединения | 0,5 |
| Построение чертежа | 10 |
| Грамотно выполнен чертеж детали - Колонка | 1 |
| Вставка в чертеж детали Колонка изометрического вида | 1 |
| Грамотно выполнен сборочный чертеж Тисков | 5 |
| Вставка в сборочный чертеж разнесенного вида | 1 |
| Верно составлена спецификация | 2 |
| Создание анимации сборки изделия | 3,5 |
| Оптические свойства материалов За отсутствие назначения материала каждому из компонентов снимается 0,1 балла | 1,5 |
| Правильная работа изделия За каждое пересечение/столкновение компонентов снимается 0,3 балла | 0,5 |
| Визуальное представление работы Оцениваются следующие параметры - Освещение - Фон - Работа с камерами | 1,5 |
| Всего | 37 |

Субъективные критерии приведены в таблице 2

Таблица 2

| Создание анимации сборки изделия | 1 |
| --- | --- |
| Красота представления результатов труда | 1 |
| Всего | 1 |