Конкурсное задание

на III региональный чемпионат WSR Yamal 2017

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Утверждаю:

Менеджер компетенции  Жигульский А.А.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 15 ч.

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

- Система управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание)

- Подвеска и рулевое управление

- Электрические и электронные системы

- Ремонт двигателя

- Ремонт КПП

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Участник должен самостоятельно выполнить модули, выбранные из подраздела 2.3.2  Технического описания компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Каждый  номинально трехчасовой модуль может состоять из одной или нескольких частей, содержащихся в этом разделе;

Каждый модуль включает в себя:

  - Описание задания;

  - Инструкция для участника по прохождению задания;

  - Листок отчета участника (при необходимости);

  - Инструкции для руководителя конкурсного участка.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы управления двигателем | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 2 | Системы рулевого управления, подвески система торможения | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 3 | Электрические системы | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 4 | Механика двигателя | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 5 | Коробка передач | С1,С2,С3 | 3ч. |

Модуль 1.  «А» Системы управления двигателем

Автомобили:  RENAULT LOGAN 1,6 л.  2016 г. в.

X7L4SRAV455499857

X7L4SRAV455941360

X7L4SRAV455540894

Конкурсанту необходимо провести диагностику электронных систем управления двигателем автомобиля, определить неисправности и устранить. Запустить двигатель. Выполнить необходимые настройки. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 2. «В» Системы рулевого управления, подвески, система торможения.

Автомобили: ВАЗ 21140  2006 г. в.

ХТА21144074448158

ХТА21140074305855

ХТА21144074448400

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, определить неисправности, устранить неисправности, произвести разборку, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние.  Результаты записать в лист учёта.

Модуль 3. «С» Электрические системы (общая схема).

Автомобили: RENAULT LOGAN 1.6л  2016 г .в.

X7L4SRAV455492032

X7L4SRAV455541170

X7L4SRAV455489463

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 4.  «Е» Механика двигателя.

Двигатели: ВАЗ 21126

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику,  определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые  замеры, регулировки, провести сборку  в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжек. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 5.  «D»  Коробка передач.

КПП: ВАЗ 2170

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП , провести диагностику,  определить неисправности, провести необходимые замеры, устранить неисправности, провести сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжек. Результаты записать в лист учёта.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Системы управления двигателем |  | 20 | 20 |
| В | Системы рулевого управления, подвески, тормозов |  | 20 | 20 |
| С | Электрические системы |  | 20 | 20 |
| D | Механика двигателя |  | 20 | 20 |
| Е | Коробка передач |  | 20 | 20 |
| Итого = |  |  | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Задания в модулях «А» и «С» не повторяются.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать  всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.

Задание считается выполненным, если все пять модулей сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены ноутбуки, в которых будут заложены технологические карты (электрические схемы автомобиля,  разборка – сборка КПП, двигателя и т. д).

Часть информации будет представлена на английском языке.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата.

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья  к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.